SAMSUNG INNOVATION CAMPUS 2026 - INTERNET OF THINGS
CAPSTONE PROJECT PROPOSAL

HỆ THỐNG SMART HOME KẾT HỢP CAMERA AI XỬ LÝ ẢNH GIÁM SÁT VÀ BẢO VỆ NGƯỜI CAO TUỔI

(Elderly Care Smart Home & Computer Vision AI Ecosystem)

| Tên dự án Capstone: | Smart Home & Vision AI Monitoring for Elderly |
| --- | --- |
| Chương trình: | Samsung Innovation Campus (SIC) 2026 - IoT |
| Quy mô nhóm: | 07 Thành viên |
| Thời gian thực hiện: | 19/08/2026 – 13/09/2026 (4 tuần) |

SUMMARY Dự án tập trung vào việc giải quyết bài toán cấp thiết: Giám sát an toàn và bảo vệ sức khỏe cho người cao tuổi sống một mình hoặc ở nhà một mình khi người thân đi làm. Hệ thống chủ động kết hợp giữa mạng cảm biến IoT Smart Home (khí gas, nhiệt độ, độ ẩm, chuyển động PIR) và xử lý ảnh AI Computer Vision (phát hiện té ngã realtime) để phát hiện sự cố khẩn cấp và cảnh báo đa kênh (Còi hú tại nhà, Telegram Bot đính kèm ảnh snapshot té ngã, Web App Dashboard) chỉ trong dưới 2 giây.

1. Giới thiệu dự án & Tính cấp thiết của Đề tài

1.1. Bối cảnh & Thách thức thực tế

Trong xã hội hiện đại, xu hướng già hóa dân số ngày càng tăng. Rất nhiều người cao tuổi sống một mình hoặc phải ở nhà một mình trong suốt thời gian con cái đi làm. Người cao tuổi thường gặp phải các nguy cơ rủi ro sức khỏe và tai nạn nghiêm trọng:

• Tai nạn té ngã (Fall Accidents): Nguồn tai nạn nguy hiểm hàng đầu gây thương vong hoặc biến chứng nghiêm trọng nếu không được phát hiện và cấp cứu kịp thời trong 'khung giờ vàng'.

• Sự cố môi trường nhà ở: Rò rỉ khí gas, nguy cơ hỏa hoạn, hoặc thời tiết khắc nghiệt (quá nóng/quá lạnh) gây ảnh hưởng sức khỏe người già.

• Giới hạn khả năng liên lạc: Người già bị ngất, đột quỵ hoặc choáng váng nhưng không thể tiếp cận điện thoại để báo cho người thân.

1.2. Giải pháp Đề xuất & Giá trị mang lại (Samsung Capstone Value)

Dựa trên tinh thần tài liệu Samsung Innovation Campus (Chuyển đổi dữ liệu thô thành giá trị ý nghĩa phục vụ cuộc sống), dự án đề xuất giải pháp Smart Home tối ưu linh kiện tích hợp AI Vision:

1. Giám sát thị giác không xâm nhập (Non-intrusive AI Vision): Sử dụng Raspberry Pi 4 kết hợp Camera góc rộng quan sát khu vực sinh hoạt chính. Thuật toán Pose Estimation (MediaPipe Pose / YOLOv8-pose) tự động phát hiện hành vi té ngã hoặc bất động kéo dài mà không cần người già phải đeo thiết bị ngoại vi vướng víu.

2. Mạng cảm biến IoT nhiều lớp (Multi-sensor IoT Layer): Mạng cảm biến ESP32 kết nối Wi-Fi thu thập dữ liệu rò rỉ khí gas (MQ-2), chuyển động hiện diện (PIR HC-SR501), nhiệt độ & độ ẩm phòng (DHT22/11).

3. Phản ứng tự động & Cảnh báo đa kênh (< 2 giây): Ngay khi phát hiện té ngã hoặc rò rỉ gas, hệ thống lập tức kích hoạt còi hú báo động tại nhà, đồng thời gửi thông báo tức thời qua Telegram Bot (kèm ảnh chụp khoảnh khắc té ngã) và cập nhật lên Web App Dashboard.

2. Mục tiêu dự án & Phạm vi nghiên cứu

2.1. Mục tiêu kỹ thuật cụ thể

Độ chính xác AI: Xây dựng thành công mô hình AI xử lý ảnh nhận diện té ngã đạt độ chính xác > 90% trên video thời gian thực, độ trễ phát hiện < 1.5 giây.

Tính ổn định IoT: Hệ thống phần cứng nhúng ESP32 và Raspberry Pi 4 sử dụng nguồn cấp trực tiếp, hoạt động ổn định 24/7, truyền nhận dữ liệu mượt mà qua MQTT Broker.

Tốc độ phản ứng: Tích hợp kịch bản tự động hóa Node-RED và gửi cảnh báo khẩn cấp qua Telegram Bot + Còi hú tại nhà + Web App trong dưới 2 giây từ khi xảy ra sự cố.

Giao diện người dùng: Xây dựng giao diện Web Dashboard trực quan, thân thiện cho người thân dễ dàng theo dõi chỉ số môi trường và xem trực tiếp luồng camera.

2.2. Phạm vi áp dụng & Giới hạn dự án

Phạm vi không gian: Khu vực sinh hoạt chung của người cao tuổi (Phòng khách, phòng bếp, hành lang).

Quyền riêng tư (Privacy): Mô hình tập trung xử lý tại biên (Edge AI trên Raspberry Pi) giúp bảo vệ quyền riêng tư, không cần truyền luồng video riêng tư lên cloud công cộng.

3. Đề xuất Danh mục Linh kiện & Phần cứng (Đã cập nhật tối ưu)

Bảng tổng hợp danh mục linh kiện tinh gọn (đã giản lược các thiết bị thừa theo yêu cầu thực tế):

| STT | Tên Linh Kiện / Thiết Bị | Thông Số Kỹ Thuật | SL | Chức Năng Trong Dự Án |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raspberry Pi 4 Model B | Broadcom BCM2711 Quad-core 1.5GHz, 4GB/8GB RAM, Wi-Fi Dual Band | 01 | Gateway trung tâm, xử lý luồng Camera AI Pose Estimation, chạy MQTT Broker, Node-RED & Backend. |
| 2 | Camera Module / USB Webcam | Full HD 1080p, Góc rộng 90°-110°, Hỗ trợ hồng ngoại ban đêm (Night Vision) | 01 | Thu thập luồng video thời gian thực giám sát người già tại khu vực sinh hoạt. |
| 3 | ESP32 DevKit V1 | Dual-core Tensilica LX6, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, GPIOs | 02 | Node IoT nhúng thu thập dữ liệu các cảm biến môi trường và kích hoạt còi báo động. |
| 4 | Cảm biến Gas/Khói MQ-2 | Phát hiện LPG, i-butane, propane, methane, khói. Nguồn 5V | 01 | Đặt tại phòng bếp để phát hiện rò rỉ khí gas hoặc nguy cơ hỏa hoạn. |
| 5 | Cảm biến Nhiệt độ - Độ ẩm DHT22 | Dải đo nhiệt -40~80°C (±0.5°C), Độ ẩm 0-100% (±2%) | 02 | Giám sát chất lượng không khí & nhiệt độ phòng người già, cảnh báo sốc nhiệt. |
| 6 | Cảm biến Chuyển động PIR HC-SR501 | Góc quét 120°, khoảng cách 3-7m, chỉnh độ nhạy | 02 | Giám sát sự hiện diện & tần suất di chuyển của người già trong khu vực. |
| 7 | Còi cảnh báo Buzzer 5V/12V | Còi chíp phát âm thanh tần số cao 85-90dB | 02 | Phát âm thanh cảnh báo âm lượng lớn tại nhà ngay khi có sự cố té ngã hoặc rò rỉ gas. |
| 8 | Bo mạch cắm & Dây nối Dupont | Breadboard, dây cắm Dupont F-F, M-F, M-M | 1 bộ | Kết nối cảm biến và còi hú với bo mạch điều khiển ESP32 / Raspberry Pi. |

POWER SUPPLY Nguồn cấp: Nhóm sử dụng nguồn điện trực tiếp sẵn có tại mô hình/hệ thống để cấp nguồn cho Raspberry Pi 4 và các module ESP32, giúp tối ưu chi phí và tinh gọn phần cứng.

4. Phương pháp Triển khai & Kiến trúc Kỹ thuật

4.1. Kiến trúc Tổng thể Hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo mô hình 4 tầng:

1. Tầng Thu thập & Cảnh báo Tại chỗ (Perception & Alarm Layer):Bao gồm Camera quan sát luồng video realtime và các Node ESP32 kết nối cảm biến MQ-2, DHT22, PIR và Còi báo động Buzzer.

2. Tầng Xử lý Biên & Kết nối (Edge Gateway Layer):Đóng vai trò Hub trung tâm chạy trên Raspberry Pi 4 (nguồn trực tiếp). Thực hiện xử lý ảnh AI phát hiện té ngã (MediaPipe/YOLO-pose), chạy Mosquitto MQTT Broker tiếp nhận dữ liệu cảm biến, và chạy Rule Engine tự động hóa.

3. Tầng Dịch vụ & Dữ liệu (Backend & Cloud Layer):Sử dụng Node.js (Express API) kết hợp cơ sở dữ liệu MongoDB/Firebase để lưu trữ nhật ký sự cố, thông số môi trường và quản lý tài khoản người dùng.

4. Tầng Ứng dụng & Cảnh báo (Application & Alert Layer):Bao gồm Web Dashboard trực quan cho người nhà xem live camera, xem biểu đồ chỉ số môi trường. Đồng thời kết nối dịch vụ Telegram Bot API gửi thông báo khẩn cấp đính kèm hình ảnh.

4.2. Thuật toán Xử lý Ảnh AI Phát hiện Té ngã

Thuật toán phát hiện té ngã được thiết kế kết hợp 3 bước xử lý thông minh để giảm thiểu tối đa báo động giả:

• Bước 1 - Trích xuất Pose Keypoints:Dùng mô hình MediaPipe Pose / YOLOv8-pose trích xuất 33 điểm mốc khung xương cơ thể (Keypoints) theo thời gian thực từ khung hình camera.

• Bước 2 - Phân tích Động học & Hình thái:Tính toán tỉ lệ khung bao (Bounding Box Aspect Ratio = Width / Height), độ nghiêng của thân người (Trunk Angle so với phương thẳng đứng), và tốc độ dịch chuyển trọng tâm. Té ngã đặc trưng bởi việc góc nghiêng > 60° và chiều cao trọng tâm giảm đột ngột.

• Bước 3 - Xác thực Bất động (Inactivity Threshold):Nếu phát hiện tư thế nằm ngang sàn nhà và trọng tâm không di chuyển trong khoảng thời gian ngưỡng (> 3-5 giây), hệ thống xác nhận trạng thái 'TÉ NGÃ KHẨN CẤP'. Ngược lại nếu người dùng tự đứng dậy ngay, hệ thống sẽ tự hủy cảnh báo.

4.3. Kịch bản Tự động hóa Smart Home & Cảnh báo Khẩn cấp

• Kịch bản 1 - Phát hiện Té ngã từ Camera AI:Kích hoạt ngay còi báo động âm lượng lớn tại nhà + Gửi tin nhắn khẩn cấp Telegram Bot đính kèm ảnh khoảnh khắc té ngã + Đẩy cảnh báo đỏ trên Web App Dashboard.

• Kịch bản 2 - Phát hiện Rò rỉ Gas (MQ-2 > Threshold):Còi báo động hú liên tục + Gửi tin nhắn cảnh báo rò rỉ gas nguy hiểm tới điện thoại người nhà và hiển thị cảnh báo đỏ trên Dashboard.

• Kịch bản 3 - Vượt ngưỡng Nhiệt độ / Độ ẩm (DHT22):Cảnh báo mức độ bất thường nhiệt độ trên Web App và gửi thông báo nhắc nhở người thân kiểm tra điều hòa/quạt.

5. Phân chia Công việc Chi tiết cho 6 Thành viên

Khối lượng công việc được điều chỉnh đồng đều và cân bằng cho 6 thành viên phù hợp với danh mục linh kiện tinh gọn:

| Thành Viên | Vai Trò | Nhiệm Vụ | Output | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trần Khang | IoT & Embedded Firmware | 1. Lập sơ đồ nguyên lý mạch & phân công nhóm. 2. Lập trình Firmware C++ ESP32 đọc cảm biến MQ-2, DHT22, PIR. 3. Đóng gói mã nguồn MQTT client trên ESP32. 4. Lập trình điều khiển còi hú cảnh báo Buzzer. | • Sơ đồ nối dây mạch nhúng. • Source code Firmware ESP32. • Bo mạch nhúng hoàn chỉnh. | ESP32 đọc chuẩn 100% cảm biến, gửi dữ liệu MQTT mượt 24/7. |
| Trung Nguyên | AI Computer Vision & Edge AI | 1. Xây dựng luồng nhận diện Pose (MediaPipe / YOLOv8-pose) trên Python. 2. Thiết kế thuật toán phân tích góc nghiêng, trọng tâm phát hiện té ngã. 3. Tối ưu hóa tốc độ xử lý FPS trên Raspberry Pi 4. 4. Trích xuất snapshot ảnh khi có té ngã. | • Source code Python Fall Detection. • Pipeline nhận diện video realtime. • Module chụp snapshot. | Độ chính xác té ngã > 90%, độ trễ xử lý < 1.5s. |
| Nguyễn Phương Đông | Backend API & Database / Cloud | 1. Cài đặt & cấu hình Mosquitto MQTT Broker trên Raspberry Pi. 2. Xây dựng Backend RESTful API (Node.js/Express) & WebSockets. 3. Thiết kế Cơ sở dữ liệu (MongoDB/Firebase) lưu telemetry & nhật ký sự cố. 4. Quản lý xác thực API & Bảo mật dữ liệu. | • Source code Backend API. • Database Schema hoàn chỉnh. • Broker MQTT hoạt động ổn định. | API phản hồi < 200ms, không mất dữ liệu cảm biến. |
| Minh Thành | Frontend Web / Mobile Dashboard | 1. Thiết kế UI/UX Dashboard trực quan cho người nhà. 2. Lập trình Web Dashboard (React.js/HTML5-JS) kết nối WebSockets. 3. Hiển thị luồng Live Stream Camera & chỉ số môi trường realtime. 4. Xây dựng biểu đồ lịch sử cảm biến & thông báo cảnh báo khẩn. | • Source code Frontend Web App. • Giao diện Web Dashboard trực quan. | Giao diện tương thích mobile/PC, delay stream < 1s. |
| Ngô Gia Bắc | Smart Home & Alert System | 1. Lập trình Rule Engine tự động hóa kịch bản Smart Home (Node-RED/Python). 2. Xây dựng Telegram Bot API gửi thông báo khẩn cấp đính kèm ảnh té ngã. 3. Tích hợp kịch bản xử lý rò gas & cảnh báo té ngã kích hoạt còi hú tại nhà. 4. Kiểm tra liên thông luồng cảnh báo khẩn cấp. | • Kịch bản Node-RED / Logic flow. • Telegram Bot tích hợp hoàn chỉnh. • Hệ thống cảnh báo tự động. | Cảnh báo Telegram tới người thân trong < 2 giây. |
| Quang Huy | QA & Documentation | 1. Thử nghiệm liên hoàn toàn hệ thống (End-to-End Testing). 2. Đánh giá tỷ lệ báo động giả và lập bản đồ Test Cases. 3. Lắp ráp và đóng gói khung vỏ bảo vệ mô hình demo phần cứng. 4. Tổng hợp báo cáo Proposal, thiết kế Slide & Video Demo Capstone. | • Kịch bản & Biên bản Test Case. • Mô hình phần cứng Demo sẵn sàng. • Bộ Slide & Video Demo Samsung. | Hệ thống vận hành trôi chảy, tài liệu chuẩn Samsung. |

6. Kế hoạch Triển khai & Timeline Chi tiết theo Tuần (19/08 – 13/09/2026)

Tiến độ triển khai 4 tuần được giữ vững theo đúng mốc nộp dự án Capstone ngày 13/09/2026:

| Thời Gian | Giai Đoạn | Hạng Mục Công Việc Chi Tiết | Cột Mốc Cần Đạt (Milestone) |
| --- | --- | --- | --- |
| TUẦN 1 (19/08 - 25/08) | Giai đoạn 1: Thiết kế Architecture & Mua sắm Linh kiện | • Họp nhóm phân công chi tiết công việc cho 6 người. • Khảo sát tài liệu Samsung Capstone & chốt yêu cầu bài toán. • Chuẩn bị linh kiện (Raspberry Pi 4, ESP32, Camera, MQ-2, DHT22, PIR, Buzzer). • Vẽ thiết kế sơ đồ kiến trúc hệ thống, giao thức MQTT Topic & DB Schema. • Cài đặt môi trường phát triển (Raspberry Pi OS, Python, Node.js, Git). | 📌 Cột mốc 1: Hoàn thiện Proposal, chuẩn bị xong linh kiện và dựng môi trường Dev. |
| TUẦN 2 (26/08 - 01/09) | Giai đoạn 2: Phát triển Core Nhúng IoT & Module Camera AI | • TV1: Lập trình ESP32 kết nối Wi-Fi, đọc cảm biến MQ-2, DHT22, PIR và phát còi Buzzer. • TV2: Xây dựng thuật toán Pose Estimation & nhận diện té ngã trên Python. • TV3: Dựng Backend Node.js API, Mosquitto MQTT Broker & Database. • TV4: Thiết kế Wireframe & dựng khung giao diện Web Dashboard. • TV5: Tạo Telegram Bot, thử nghiệm gửi thông báo test. • TV6: Xây dựng danh sách kịch bản kiểm thử (Test Cases matrix). | 📌 Cột mốc 2: ESP32 push dữ liệu MQTT mượt mà; AI nhận diện té ngã cơ bản đạt > 85%. |
| TUẦN 3 (02/09 - 08/09) | Giai đoạn 3: Tích hợp Hệ thống & Tự động hóa Cảnh báo | • Tích hợp luồng dữ liệu: ESP32 + Camera AI -> MQTT -> Backend -> Node-RED -> Web App & Telegram. • TV4 & TV3: Kết nối WebSockets hiển thị Live Video Stream & chỉ số môi trường realtime trên Dashboard. • TV5: Hoàn thiện kịch bản tự động hóa (Gas leak, Té ngã kích hoạt còi hú + Telegram). • TV1 & TV6: Đóng gói bo mạch phần cứng lên mô hình bảo vệ. • Tiến hành kiểm thử tích hợp liên hoàn (End-to-End Integration Test). | 📌 Cột mốc 3: Hệ thống chạy thông suốt, phát té ngã tự động gửi Telegram kèm ảnh < 2s. |
| TUẦN 4 (09/09 - 13/09) | Giai đoạn 4: Kiểm thử Toàn diện, Tối ưu & Nghiệm thu Capstone | • Tối ưu mô hình AI giảm tỷ lệ báo động giả (False Positives). • Kiểm thử độ bền hệ thống (Stress test, thử nghiệm mất Wi-Fi tự kết nối lại). • TV6 chủ trì: Hoàn thiện Báo cáo Capstone chính thức, thiết kế Slide thuyết trình chuyên nghiệp, quay Video Demo thực tế. • Tổng duyệt (Rehearsal) bài thuyết trình nhóm. • Đóng gói toàn bộ sản phẩm sẵn sàng nộp nghiệm thu ngày 13/09. | 🏆 Cột mốc 4: Hoàn thành 100% dự án, sẵn sàng báo cáo nghiệm thu Samsung Capstone. |

6.1. Weekly update cho từng thành viên

Chi tiết công việc cần hoàn thành và cột mốc nghiệm thu theo từng tuần của từng thành viên đến ngày 13/09/2026:

| Thành Viên | Tuần 1 (19/08 - 25/08) Khảo Sát & Architecture | Tuần 2 (26/08 - 01/09) Core Dev & AI Module | Tuần 3 (02/09 - 08/09) Tích Hợp & Automation | Tuần 4 (09/09 - 13/09) Testing, Slide & Demo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Khang Trần (Hardware/Firmware) | • Họp chốt kiến trúc hệ thống. • Lập sơ đồ nguyên lý nối dây. • Chuẩn bị linh kiện: Pi 4, ESP32, MQ-2, DHT22, PIR, Buzzer. | • Lập trình Firmware C++ ESP32 đọc cảm biến MQ-2, DHT22, PIR. • Đóng gói dữ liệu JSON & gửi qua MQTT Client. | • Lập trình điều khiển còi hú Buzzer khi có lệnh cảnh báo. • Nối mạch phần cứng hoàn chỉnh lên mô hình demo. | • Kiểm tra độ ổn định nguồn điện trực tiếp và bo mạch 24/7. • Khắc phục nhiễu cảm biến, hỗ trợ chạy demo nghiệm thu. |
| Trung Nguyên (AI Computer Vision) | • Cài đặt Python, OpenCV, Ultralytics YOLOv8, ONNX Runtime. • Khảo sát góc đặt Camera tối ưu trong phòng. | • Lập trình module YOLOv8-pose trích xuất 17 keypoints. • Viết logic phát hiện té ngã (góc nghiêng > 60°, W/H > 1.2). | • Convert mô hình sang ONNX đạt 15-20 FPS trên Pi 4. • Viết module chụp ảnh snapshot té ngã gửi qua MQTT. | • Tối ưu giảm báo động giả (False Positives). • Kiểm thử độ trễ AI (< 1.5s) & góc quay ban đêm hồng ngoại. |
| Phương Đông (Backend & Database) | • Cài đặt Mosquitto MQTT Broker trên Raspberry Pi. • Thiết kế cấu trúc MQTT Topics & Database Schema. | • Lập trình Backend RESTful API (Node.js/Express). • Tích hợp WebSockets Server cho luồng dữ liệu realtime. | • Kết nối Backend với Telegram Bot Service & Web App. • Lưu lịch sử cảm biến & nhật ký cảnh báo vào Database. | • Kiểm thử tải API (Response time < 200ms). • Bảo mật thông tin & đóng gói mã nguồn Backend. |
| Minh Thành (Frontend Dashboard) | • Phác thảo Wireframe UI/UX Web Dashboard cho người thân. • Chọn công nghệ (React.js / HTML5-JS). | • Xây dựng giao diện cơ bản: Card chỉ số môi trường, Live Stream Camera, nhật ký sự cố. | • Kết nối WebSockets nhận dữ liệu realtime. • Vẽ biểu đồ lịch sử cảm biến & hiển thị Pop-up cảnh báo đỏ. | • Tối ưu giao diện Responsive (Mobile/PC). • Sửa lỗi UI/UX, hoàn thiện đóng gói mã nguồn Frontend. |
| Gia Bắc (Automation & Alerts) | • Đăng ký & cấu hình Telegram Bot API. • Nghiên cứu tích hợp Node-RED Rule Engine trên Pi 4. | • Dựng kịch bản Node-RED nhận dữ liệu MQTT. • Viết hàm gửi tin nhắn văn bản thử nghiệm qua Telegram. | • Hoàn thiện kịch bản: Té ngã -> Báo Telegram đính kèm ảnh + Hú còi + Web App. Gas leak -> Hú còi + Telegram. | • Kiểm thử tốc độ thông báo Telegram (< 2s). • Thử nghiệm xử lý sự cố đứt mạng & gửi lại thông báo. |
| Quang Huy (Integration & QA) | • Lập ma trận Test Cases (Sensor, AI, Telegram, Web App). • Tổng hợp bản Proposal Capstone ban đầu. | • Theo dõi tiến độ 5 thành viên. • Thiết kế khung vỏ mica / mô hình nhà thông minh demo. | • Kiểm thử liên hoàn hệ thống (End-to-End Testing). • Lắp ráp đóng gói bo mạch & camera vào khung mô hình. | • Hoàn thiện Báo cáo kỹ thuật chính thức Capstone. • Thiết kế Slide chuyên nghiệp, quay Video Demo thực tế. |

7. Quản lý Rủi ro & Phương án Dự phòng (Risk Management)

1. Rủi ro báo động giả do Camera AI (False Alarm):Tối ưu hóa thuật toán bằng cách kết hợp xác nhận đa điều kiện (Góc nghiêng thân người + Tỉ lệ Bounding box + Ngưỡng bất động > 3 giây + Cảm biến chuyển động PIR).

2. Raspberry Pi bị quá tải hoặc giảm FPS khi xử lý video:Tối ưu mô hình lightweight (MediaPipe Pose tflite / YOLOv8n-pose), giảm độ phân giải khung hình xử lý xuống 640x480 và duy trì tốc độ 15-20 FPS ổn định.

3. Mất kết nối Wi-Fi / Chập chờn mạng:Lập trình cơ chế Reconnect tự động trên ESP32 và Raspberry Pi; Lưu tạm nhật ký sự cố vào bộ nhớ đệm (Local Buffer/SPIFFS) để đồng bộ ngay khi có mạng trở lại.

8. Kết quả Dự kiến & Tiêu chí Nghiệm thu Capstone

8.1. Các Sản phẩm Bàn giao

1. Bộ Phần cứng Mô hình Demo:Mô hình demo hoàn chỉnh gồm khung nhà mô phỏng tích hợp Raspberry Pi 4, ESP32, Camera, Cảm biến MQ-2, DHT22, PIR và Còi hú.

2. Mã nguồn Dự án (Source Code):Toàn bộ mã nguồn Firmware ESP32 (C++), Mã nguồn AI Fall Detection (Python), Backend API (Node.js), Web Dashboard (React/HTML5) được lưu trữ chuẩn mực trên GitHub Repository.

3. Bộ Tài liệu Dự án:Tệp tài liệu Proposal docx, Báo cáo kỹ thuật chi tiết (Final Report), Bộ Slide thuyết trình và Video Clip Demo sản phẩm thực tế.

8.2. Tiêu chí Nghiệm thu Kỹ thuật

• AI Accuracy:Độ chính xác phát hiện té ngã của Camera AI đạt trên 90%.

• Latency:Thời gian từ khi xảy ra té ngã / rò gas đến khi phát cảnh báo Telegram < 2.0 giây.

• Reliability:Mạng cảm biến nhúng hoạt động liên tục, tỷ lệ mất gói tin MQTT < 1%.

• Usability:Giao diện Web App đáp ứng mượt mà trên cả máy tính và thiết bị di động.

Hà Nội, Ngày 19 tháng 08 năm 2026
ĐẠI DIỆN NHÓM THỰC HIỆN CAPSTONE


(